REQUERIMENTO

.............................................................................., de CPF/CNPJ nº ....................................................

(Nome / Razão Social)

requer análise das informações a seguir apresentadas com vistas ao LICENCIAMENTO AMBIENTAL para a atividade de ................................................................................. (Descrição da Atividade*)................................................................................ ......................................................................... (Tipo de Documento Licenciatório**) ...........................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Declaro para os devidos fins, que a minha atividade, caso aprovada, respeitará as condições estabelecidas na Licença Ambiental, conforme legislação vigente.

Nestes termos

Peço deferimento

Paraí, ______ de _____________de _____ .

Assinatura do Responsável Legal/Procurador Legal

Nome Legível

Endereço completo

Telefone p/contato

Cargo

CIC/CPF

À

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente - SMAMA

Setor de Licenciamento Ambiental

Av. Presidente Castelo Branco, 1033 - Centro

CEP: 95.360-000 - Paraí – RS

Caso seja assinado por terceiros, este requerimento deverá ser acompanhado de Procuração Simples para esta finalidade.

* Descrição da atividade deve estar de acordo com o CODRAM encontrado na Resolução CONSEMA 372/2018.

**Tipo de Documento Licenciatório (exemplos): Licença Prévia - LP, Licença de instalação - LI, Licença de Operação - LO, Declaração, Autorização.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: As instruções necessárias para o preenchimento da folha de rosto deste formulário, encontram-se em anexo, acompanhadas das definições julgadas importantes para a compreensão das informações solicitadas. Preencher com letra de forma

- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

| NOME / RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| End.: rua/av: |  |  |  |  |  |  | n° |
| Bairro: | CEP: |  |  |  | Município: |  |  |
| Telefone: ( ) |  | FAX: ( ) |  |  |  | e-mail: |  |
| CNPJ (CGC/MF n.º): |  |  |  | CGC/TE n.°: |  |  |  |
| CPF/CIC n.°: |  |  |  |  |  |  |  |
| End. p/ correspondência: rua / av: |  |  |  |  |  |  | n° |
| Bairro: | CEP: |  |  |  | Município: |  |  |
| Contato - Nome: |  |  |  |  |  | Cargo: |  |
| Telefone p/ contato: ( ) |  |  | FAX: ( ) |  |  | e-mail: |  |
| Em caso de alteração da razão social de documento solicitado anteriormente (licença, declaração, etc.), informar a antiga razão social. Razão social anterior: |  |  |  |  |  |  |  |

- IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO

| Atividade *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nome Fantasia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço, caso se trate de atividade localizada em zona urbana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| End: rua/av. *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n° *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro *: |  |  |  |  |  |  |  | CEP *: |  |  |  |  |  |  |  | Município *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço, caso se trate de empreendimento localizado em zona rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade (Linha, Picada, etc.)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefone p/ contato*: ( ) FAX: ( ) e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas geográficas * (Lat/Long) no Sistema Geodésico, SAD-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lat. () | - |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Long () |  |  | - |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pela leitura no GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome:___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profissão:__________ |  |  |  |  |  |  |  | Telefone: (___)___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. TIPO DOCUMENTO A SER SOLICITADO (marque "X" nos quadros em branco)

| - Licença Prévia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantação | Relocalização |  | Alteração de processo |  | Outro, qual?* |
| Licença de instalação |  |  |  |  |  |
| Obras - em andamento |  | Obras não iniciadas |  | Outros, qual?* |  |
| Licença de Operação |  |  |  |  |  |
| Em atividade | Renovação* |  |  | Ampliação:_________m² |  |
| primeira solicitação deste tipo de documento |  |  |  |  |  |
| - *Em caso de renovação ou alteração, informar:__________________ n_________/_________ (informar tipo de documento) - Processo na SMAM n _________/__________ |  |  |  |  |  |

## 4- DOCUMENTOS TÉCNICOS (apresentação)

4.1-Todos os documentos descritos a seguir (laudos, testes, levantamentos, etc.) Deverão ser encaminhados com assinatura do técnico responsável habilitado, constando o nome, qualificação, registro profissional, endereço e telefone para contato, com emissão de art devidamente registrada no conselho profissional.

4.2-Todas as informações técnicas e documentos descritos a seguir deverão ser apresentados. Respeitar, para esta apresentação, a mesma ordem em que estão mencionados.

5-documentos técnicos (textos)

5.1-Descrição/informações gerais do empreendimento

5.1.1-Forma de ocupação do solo proposta, apresentando:

a) área de superfície da gleba a ser licenciada (em m²);

b) número previsto de lotes, quantificação da população prevista e tipo de ocupação dos lotes (habitações unifamiliares, blocos de apartamentos, etc..);

c) Documentos emitidos pela Prefeitura Municipal:

- Certidão de Localização informando que a gleba se encontra em área urbana ou de expansão urbana do município, incluindo a classificação da zona (conforme Plano Diretor da cidade ou Lei Municipal) onde está enquadrada a gleba em questão e as restrições que a legislação municipal possui para a implantação do empreendimento. Solicitar no Setor de Engenharia Civil.

- Declaração relativa ao alagamento e/ou inundação da área em questão e, em caso afirmativo, indicar a cota máxima de cheia. Solicitar no Setor de Engenharia Civil;

- Declaração de existência (ou não) de Sistema de Esgotamento Sanitário – SES no município. Em caso afirmativo, apresentar planta com demarcação da rede coletora e da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. Solicitar no Setor de Engenharia Civil

5.1.2- Informações adicionais para definição dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

- tipo de abastecimento (rede pública ou sistema independente);

- Sistema de tratamento de efluentes: descrever em memorial descritivo e planta baixa.

- - se houver estação de tratamento de esgotos no município, ETE, implantar rede e ligar na ETE;

- - não sendo possível ligar na ETE, e o solo for apropriado, poderemos aceitar tratamento individual por fossa, filtro e sumidouro;

- - em solos não apropriados para infiltração, solicitamos implantação de sistema coletivo de tratamento. Este sistema ETE deverá ser implantado em área adequada, deverá ser cercada, longe de residências (20 metros), com cortina vegetal no entorno, com responsável pela operação e atendendo a padrões de lançamento de efluentes estabelecidos pela Fepam, de acordo com a vazão do esgoto e levando em consideração os usos do recurso hídrico receptor;

-  Em relação aos recursos naturais, o tratamento de efluentes deverá observar as principais exigências quanto à manutenção das faixas de preservação permanente de no mínimo 30 metros (varia de acordo com o manancial) ao longo de cursos d’ água, banhados, a preservação de matas nativas e espécies ameaçadas de extinção da flora e fauna.

- Se o recurso hídrico estiver canalizado, deverá ser deixada faixa de 15 metros ao longo da mesma (Área não edificante).

- Teste de permeabilidade (ensaio de absorção) para comprovar a capacidade de absorção do solo. O mesmo deverá ser executado de acordo com NBR 13.969/97 ou método apresentado no Anexo 1.  Apresentar os resultados de cada ensaio (tempo de infiltração), a profundidade da cova, indicação do nível do lençol freático, quando este ocorrer, e planta com a locação dos pontos, informando a data e condições climáticas da época de realização dos testes. Estes resultados deverão ser interpretados por profissional habilitado, que deve concluir sobre a possibilidade de utilização do solo/sub-solo da gleba em receber efluentes líquidos domésticos.

- Executar, no mínimo, seis (06) ensaios para áreas com até cinco (05) ha. Para áreas acima de cinco (05) ha deverá ser acrescido um (01) ensaio para cada hectare a mais.

PARA OS CASOS DE LOTEAMENTO:

5.2-MEIO FÍSICO

5.2.1-laudo geológico contendo 02 perfis litológicos perpendiculares entre si, especificando tipo e altura de cada camada até a profundidade de três metros com marcação de altura do lençol freático, quando este ocorrer:

- Descrição e avaliação hidrogeológica local especificando as características físicas dos aquíferos, dos corpos e/ou cursos hídricos superficiais no trecho em que se inserem na área do empreendimento (vazão, larguras média e máxima e/ou superfície e cota máxima de inundação).

- Posicionamento conclusivo, do profissional responsável pelo laudo, sobre o uso da área e seus impactos.

- 5.3. MEIO BIÓTICO

- 5.3.1-Laudo do meio biótico contendo:

- a-Cobertura Vegetal:

- Metodologia utilizada;

- Descrição dos ecossistemas da área do empreendimento;

- Levantamento detalhado contendo a relação de espécies vegetais existentes na área, com indicação da abundância (nº de indivíduos por ha) e seus estágios sucessionais (conforme CONAMA 33/94);

- Em caso de supressão vegetal apresentar avaliação quali-quantitativa dessa vegetação;

- Identificação das espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte (conforme Lei Estadual N.º 9519/92 e Portaria do IBAMA N.º 37-N/92);

- Identificação das áreas de preservação permanente (APP) presentes no empreendimento como banhados, cursos d’água, nascentes, reservatórios artificiais de água, lagos e lagoas, topo de morros e montanhas, dunas, locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias ou da fauna ameaçada de extinção (conforme CONAMA 302/02 e 303/02);

- Relações ecológicas com o entorno do empreendimento;

- Posicionamento conclusivo, do profissional responsável pelo laudo, sobre o uso da área e seus impactos na cobertura vegetal.

b-Fauna:

- Metodologia utilizada;

- Levantamento da fauna ocorrente na área do empreendimento;

- Identificação das espécies ameaçadas de extinção, criticamente em perigo, em perigo ou vulneráveis (conforme Decreto Estadual 41.672/02 e Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção de 22/05/03 publicado pelo Ministério do Meio Ambiente);

- Posicionamento conclusivo, do profissional responsável pelo laudo, sobre o uso da área e seus impactos na fauna.

PARA OS CASOS DE EDIFICAÇÕES ISOLADAS EM ÁREA JÁ ANTROPIZADA

5.4  Laudo técnico sobre a capacidade de suporte do solo: este laudo deverá descrever o tipo de solo da área, a altura do lençol freático e avaliação conclusiva sobre a viabilidade da área para a edificação e para tratamento dos efluentes. O laudo deverá contar com local, data e assinatura do responsável técnico;

5.5 Laudo de cobertura vegetal: este laudo deverá ser elaborado por técnico legalmente habilitado, descrevendo as espécies ocorrentes na área, metodologia de análise utilizada e se haverá supressão de exemplares.

Em caso de inexistência de vegetação emitir Declaração de Inexistência de Vegetação.

6-documentos técnicos (plantas e fotos)

PARA OS CASOS DE LOTEAMENTO:

6.1-planta de situação da gleba em relação à cidade na escala 1:5.000 (um por cinco mil) ou 1:10.000 (um por dez mil), em mapa atualizado da área urbana, constituído de orientação magnética, demarcação do imóvel ao logradouro público mais próximo e localização exata das vias públicas limítrofes existentes ou projetadas com a denominação oficial. Identificar o provável corpo receptor, sua posição em relação à área do loteamento e o sentido de escoamento do mesmo.

6.2-Planta plani-altimétrica em escala 1: 1.000 (um por mil) da área do empreendimento com curvas de nível de metro em metro, com orientação magnética, onde deverá ser demarcado:

- Cobertura vegetal;

- Espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte;

- Recursos hídricos;

- áreas de preservação permanente (APP).

PARA OS CASOS DE EDIFICAÇÕES ISOLADAS EM ÁREA JÁ ANTROPIZADA

6.3  Planta baixa da edificação contendo todos os detalhes da construção, inclusive sistema de tratamento de efluentes;

6.4  Memorial descritivo da obra;

6.5 Planta de localização e situação;

6.6 Croqui num raio de 1000m (utilizar imagem do Google Earth).

TANTO PARA LOTEAMENTO COMO PARA EDIFICAÇÕES ISOLADAS

6.4-Relatório fotográfico atualizado e representativo da área do empreendimento.

* para loteamento, quando possível, apresentar foto aérea com delimitação da área prevista para o empreendimento com orientação magnética e escala compatível.

- 7- ANEXAR:

- Cópia da carteira de identidade e Cadastro de Pessoa Física e/ou jurídica.

- Certidão de registro de imóveis, atualizada, da área do empreendimento.

- Cópia do comprovante de pagamento dos custos dos Serviços do Licenciamento Ambiental.

- Declaração dos responsáveis pelo empreendimento, conforme modelo em anexo A.

- Arts dos responsáveis pela obra e pelo projeto de licenciamento.

- documentos técnicos  (Quadro Resumo do Diagnóstico Ambiental  -  ANEXO 2).

O SMAMA poderá solicitar outros documentos que considerar pertinentes.

anexo 01

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO SOLO ABNT 7229/82

1- Descrição do ensaio de infiltração

## 1.1-No terreno a ser utilizado para disposição do efluente do tanque séptico, fazer escavações com dimensões suficientes para permitir a realização do ensaio a seguir descrito. no fundo de cada uma das escavações deve ser aberta uma cova de seção quadrada de 30cm de lado e 30 cm de profundidade.

- Em caso de utilização de sumidouro, as escavações previstas acima devem ter profundidades diferentes, sendo que a escolha dessas profundidades pode ser feita a partir de um pré-dimensionamento, utilizando-se os coeficientes de infiltração preconizados na Tabela 01.

- Em caso de utilização de valas de infiltração a seção do fundo das cavas previstas acima deve estar a uma profundidade, em relação ao nível do terreno, de, no mínimo, 0,60 m e no máximo, 1,00 m.

- Optar entre a utilização de valas de infiltração e sumidouros levando em conta o nível do lençol freático. O fundo da vala ou do sumidouro deve estar, no mínimo, a 1,50 m acima do nível máximo do lençol freático.

1.2- Raspar o fundo e os lados da cova de modo que fiquem ásperos. Retirar da cova todo o material solto e cobrir o fundo da mesma com uma camada de brita nº 01.

1.3- No primeiro dia de ensaio, manter as covas cheias de água durante 04 horas.

1.4- No dia seguinte, encher as covas com água e aguardar que a mesma se infiltre totalmente.

1.5- Encher novamente as covas com água até a altura de 15 cm; cronometrar o período de rebaixamento de 15 cm até 14 cm correspondentes às alturas da água em cada cova. Quando este intervalo de tempo para rebaixamento de 01 cm se der em menos de 03 minutos, refazer o ensaio cinco vezes, adotando o tempo da quinta medição.

1.6- Com os tempos determinados na operação anterior, obter os coeficientes de infiltração do solo (l/m² x dia) na curva da figura 03. Adotar o menor dos coeficientes determinados nos ensaios.

## 2- DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE INFILTRAÇÃO DO SOLO

A área de infiltração necessária pode ser calculada pela fórmula:

##### A = V / Ci

##### Onde:

A = área de infiltração necessária (em m²) para o sumidouro ou vala de infiltração.

V = volume de contribuição diária em l/dia que resulta da multiplicação do número de contribuintes (N) pela contribuição unitária de esgotos (C), conforme tabela 02.

Tabela 01 – Possíveis faixas de variação de coeficientes de infiltração

| Faixa | Constituição aprovável dos solos | Coeficiente de infiltração (litros/ m² x dia) | #### Absorção relativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rochas, argilas compactas de cor branca, cinza ou preta, variando a rochas alteradas e argilas medianamente compactas de cor avermelhada. | Menor que 20 | Impermeável |
| 2 | Argilas de cor amarela, vermelha ou marrom medianamente compactas, variando a argilas pouco siltosas e/ou arenosas. | 20 a 40 | Semi-impermeável |
| 3 | Argilas arenosas e/ou siltosas, variando a areias argilosas ou siltes argilosos de cor amarela, vermelha ou marrom. | 40 a 60 | Vagarosa |
| 4 | Areia ou silte pouco argiloso, ou solo arenoso com humos e turfas, variando a solos constituídos predominantemente de areias e siltes. | 60 a 90 | Média |
| 5 | Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com cascalhos. | Maior que 90 | rápida |

Nota: Os dados se referem , numa primeira aproximação, aos coeficientes que variam segundo o tipo dos solos não saturados. Em qualquer dos casos, é indispensável a confirmação por meio de ensaios de infiltração do solo como descritos no item 1.

- Tabela 02 – Contribuições unitárias de esgotos (C) e de lodo fresco (Lf) por tipos de prédios e ocupantes.

| ###### Prédio | ###### Unidade | Contribuição (litros/dia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Esgotos (C) | Lodo fresco (Lf) |
| - Ocupantes permanentes Hospitais Apartamentos Residências Escolas – Internatos Casas populares – rurais Hotéis (sem cozinha e lavanderia) Alojamentos provisórios | leito pessoa pessoa pessoa pessoa pessoa pessoa | 250 200 150 150 120 120 80 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2 – Ocupantes temporários Fábricas em geral Escritórios Edifícios públicos ou comerciais Escolas – externatos Restaurantes e similares Cinemas, teatros e templos | operário pessoa pessoa pessoa refeição lugar | 70 50 50 50 25 02 | 0,30 0,20 0,20 0,20 0,10 0,02 |

3- determinação do coeficiente de infiltração

O coeficiente de infiltração, em função do tempo de infiltração para 01 cm de rebaixamento, pode ser determinado por meio do gráfico 03.

Gráfico 03 – Gráfico para determinação do coeficiente de infiltração

### ANEXO 2 - Quadro Resumo do Diagnóstico Ambiental:

RESPONDA AOS CRITÉRIOS REFERENTES À ÁREA DO EMPREENDIMENTO:

| #### CRITÉRIOS | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- |
| - Existe banhado? |  |  |
| - Existe curso d’água? |  |  |
| - Existe nascente? |  |  |
| - Existe reservatório artificial de água (açude, barragem...)? |  |  |
| - Existe lago? |  |  |
| - Existe lagoa? |  |  |
| - Existe morro? |  |  |
| - Existe montanha? |  |  |
| - Existem dunas? |  |  |
| - Existe fauna ameaçada de extinção, em perigo ou vulneráveis? |  |  |
| - Existem locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias? |  |  |
| - Existem locais de refúgio ou reprodução da fauna ameaçada de extinção? |  |  |
| - Existe vegetação nativa? |  |  |
| - Existe vegetação exótica? |  |  |
| - Existe vegetação primária? |  |  |
| - Existe vegetação secundária ou em regeneração? |  |  |
| 16.1.Estágio inicial |  |  |
| 16.2.Estágio médio |  |  |
| 16.3.Estágio avançado |  |  |
| - Existem espécies vegetais raras, endêmicas, ameaçadas de extinção ou imunes ao corte? |  |  |
| - Haverá supressão vegetal? |  |  |
| - Existe área de inundação? |  |  |
| - Existe área com risco de erosão? |  |  |
| - Existe risco à estabilidade do terreno? |  |  |
| - Existe Estação de Tratamento de Esgoto no município? |  |  |

______________, ____/____/____.         ________________________________

Localidade, data e assinatura do responsável técnico pelo preenchimento do quadro resumo

- ANEXO A

- RESPONSÁVEL LEGAL DO EMPREENDIMENTO:

Responsável técnico:

Nome: ________________________________________

Profissão: _____________________________________

Registro profissional: ____________________________

Declaro que todas as informações contidas neste formulário são verdadeiras e correspondem à realidade.

Data:  ______________________

Assinatura: ______________________________

Responsável legal do empreendimento:

Nome: ________________________________________

Cargo: _____________________________________

Declaro que todas as informações contidas neste formulário são verdadeiras e correspondem à realidade.

Data:  ______________________

Assinatura: ______________________________

Carimbo da empresa:

Este documento perderá a validade caso os dados fornecidos pelo requerente não correspondam à realidade, ficando o mesmo sujeito às penalidades previstas em Lei.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:

CAMPO 1- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL: identificar a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade para a qual está sendo solicitado o documento na SMAM, conforme consta no contrato social da pessoa jurídica ou, no caso de pessoa física, conforme consta no documento de identidade.

No caso de endereço fora da área urbana, onde não há serviço de correio, deverá ser informado o endereço para entrega de documentação, na sede do município (exemplos: EMATER, Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, etc.)

CAMPO 2 - IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO

ATIVIDADE: especificar para qual atividade está solicitando o documento na SMAM (exemplos: Loteamento, Depósito de Produtos Químicos, etc.), informando o endereço, telefone, fax e as coordenadas geográficas da mesma.

As coordenadas Geográficas deverão ser obtidas com Receptor GPS, com as seguintes configurações:

Formato das coordenadas: Geográficas, em graus, com, no mínimo, 5 (cinco) casas após o ponto no sistema geodésico (Datum) SAD-69.

A leitura deverá ser obtida por profissional habilitado.

A medição deverá ser realizada  e apresentada juntamente com a primeira solicitação de documento licenciatório junto à SMAM e poderá ser dispensada tão logo o dado conste em documento emitido por esta instituição.

Exemplo de leitura:		Somente graus (hddd.dddddº)

| - | 2 | 8 | . | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O ponto escolhido para a medição deverá obrigatoriamente estar dentro da área do empreendimento e, em casos de:

Estradas, deverá ser medido na intersecção com a via principal;

Mineração, deverá ser medido dentro da poligonal licenciada pelo DNPM

Loteamentos, no ponto referencial, na via principal de acesso

Aterros e Centrais de Resíduos, deverá ser medido no portão de acesso ao empreendimento.

CAMPO 3- MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO

Identificar qual documento está sendo solicitado. No caso de renovação, indicar o número do documento anterior e o número do processo da SMAM no qual consta o referido documento.

Informações importantes:

| Campo | Denominação | Instruções Gerais |
| --- | --- | --- |
| 3 | Licenças | Documento que autoriza, pelo prazo constante no mesmo, a viabilidade, a instalação ou o funcionamento de um empreendimento/atividade e determina os condicionantes ambientais. LICENÇA PRÉVIA (LP): a licença que deve ser solicitada na fase de planejamento da implantação, alteração ou ampliação do empreendimento; LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI): a licença que deve ser solicitada na fase anterior à execução das obras referentes ao empreendimento/atividade; nesta fase são analisados os projetos e somente após a emissão deste documento poderão ser iniciadas as obras do empreendimento/atividade; LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO): a licença que deve ser solicitada quando de término das obras referentes ao empreendimento/atividade; somente após a emissão deste documento o empreendimento/atividade poderá iniciar seu funcionamento. DECLARAÇÃO: documento que relata a situação de um empreendimento/atividade, não sendo autorizatório. AUTORIZAÇÃO: documento precário que autoriza por um prazo não superior a 1 (um) ano uma determinada atividade bem definida. |

- PARA PREENCHIMENTO EM COMPUTADOR

ORIENTAÇÕES QUE PODEM FACILITAR O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: - Este formulário deve ser preenchido no computador, impresso e assinado por representante legal da empresa, e entregue No DEMA. - Caso os espaços não sejam suficientes, digite “enter” ou insira linhas, quando necessário. - Caso você não esteja apto para responder, procure o profissional capacitado. - Em casos de solicitação de Licença Prévia (LP) para ampliação do empreendimento, o formulário deverá abranger toda a atividade incluindo a ampliação, exceto nos itens onde especifica-se a situação atual e futura